# sobel_01_hdmi_pattern 扩展说明

扩展选题: 添加单色边框

日期: 2026-06-21

# 1. 扩展功能概述

本扩展在原 sobel_01_hdmi_pattern 工程(HDMI 固定图片显示)的基础上, 为 HDMI 显示的图像添加了单色边框。边框颜色为红色(R=0xFF, G=0x20, B=0x20), 边框宽度为 1 个原始图像像素(经过 10 倍缩放后对应 10 个屏幕像素), 边框位于图像四周, 图像内容不受损坏。

# 2. 修改文件清单

| 文件名 | 路径 | 修改类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| hdmi_image_display.v | sources_1/new/ | 修改 | 新增边框参数、边框检测逻辑、修改RGB输出 |
| top.v | sources_1/new/ | 未修改 | 顶层文件无需改动, hdmi_image_display模块接口不变 |

# 3. hdmi_image_display.v 详细修改说明

## 3.1 新增: 边框参数定义 (第30-35行)

在原 localparam SCALE_X/SCALE_Y 定义之后, 新增了以下可配置参数:

parameter BORDER_X = 1;            // 左右边框宽度(原始像素单位, 1=10屏幕像素)
parameter BORDER_Y = 1;            // 上下边框宽度(原始像素单位, 1=10屏幕像素)
parameter [7:0] BORDER_R = 8'hff; // 边框颜色: 红色分量
parameter [7:0] BORDER_G = 8'h20; // 边框颜色: 绿色分量
parameter [7:0] BORDER_B = 8'h20; // 边框颜色: 蓝色分量

参数说明:

BORDER_X/BORDER_Y: 控制边框宽度, 单位为原始图像像素。由于显示缩放倍数为 10x10 (128x10=1280, 72x10=720), 1个原始像素对应10个屏幕像素。

BORDER_R/G/B: 边框的RGB颜色值。当前设置为红色(R=0xFF, G=0x20, B=0x20), 可通过修改参数值改变边框颜色。

## 3.2 新增: 边框检测逻辑 (第37-41行)

新增组合逻辑电路, 根据当前扫描的像素坐标判断是否属于边框区域:

wire border_on;
assign border_on = (image_x <  BORDER_X[6:0]) ||
                   (image_x >= (IMG_WIDTH  - BORDER_X)) ||
                   (image_y <  BORDER_Y[6:0]) ||
                   (image_y >= (IMG_HEIGHT - BORDER_Y));

判断条件: 当前像素的 image_x 坐标在左边界(<BORDER_X)或右边界(>=IMG_WIDTH-BORDER_X), 或者 image_y 坐标在上边界(<BORDER_Y)或下边界(>=IMG_HEIGHT-BORDER_Y)。满足任一条件时 border_on=1, 表示当前像素属于边框。

## 3.3 修改: RGB输出逻辑 (第82-84行)

原代码将ROM中的图片像素直接输出到RGB通道。修改后在输出前增加了边框判断:

原代码:

assign rgb_r = de_reg_d0 ? image_pixel[23:16] : 8'h00;
assign rgb_g = de_reg_d0 ? image_pixel[15:8]  : 8'h00;
assign rgb_b = de_reg_d0 ? image_pixel[7:0]   : 8'h00;

修改后代码:

assign rgb_r = de_reg_d0 ? (border_on ? BORDER_R : image_pixel[23:16]) : 8'h00;
assign rgb_g = de_reg_d0 ? (border_on ? BORDER_G : image_pixel[15:8] ) : 8'h00;
assign rgb_b = de_reg_d0 ? (border_on ? BORDER_B : image_pixel[7:0]  ) : 8'h00;

修改逻辑: 当 de_reg_d0 有效(显示区域)时: 若 border_on=1(当前像素在边框区域), 输出边框颜色 BORDER_R/G/B; 否则输出ROM中的原始图片像素值。空白区域(de=0)仍然输出黑色(8'h00)。

# 4. 数据流分析

边框检测逻辑以组合电路形式插入在像素坐标计算和RGB输出之间, 不改变原有的显示时序和数据流水线。具体流程如下:

1. h_cnt/v_cnt 计数器产生 HDMI 扫描坐标

2. active_x/active_y 减去消隐区得到有效显示坐标

3. image_x/image_y = active_x/SCALE_X, active_y/SCALE_Y 映射到原始图像坐标

4. 新增: border_on 判断 image_x/image_y 是否在边框范围内

5. 输出选择: 边框像素输出 BORDER_RGB, 非边框像素输出 ROM 图像数据

# 5. 边框颜色映射说明

| 像素位置 | border_on | 输出颜色 |
| --- | --- | --- |
| 图像内部 (126x70) | 0 | 原图RGB像素(不受影响) |
| 边框区域 (四周各1像素) | 1 | 红色 (R=0xFF, G=0x20, B=0x20) |

# 6. 验收标准对照

| 验收要求 | 实现情况 |
| --- | --- |
| HDMI图像周围出现单色边框 | 四周显示红色边框(BORDER_R=0xFF, G=0x20, B=0x20) |
| 图像内容不被破坏 | 边框仅覆盖最外1个原始像素(10屏幕像素), 内部126x70区域完全不受影响 |
| 修改范围: hdmi_image_display.v | 仅修改此文件, 其他文件未做任何改动 |

# 7. 总结

本次扩展仅修改了 hdmi_image_display.v 一个文件, 新增代码约11行。核心思路是在RGB输出端增加一个二选一多路选择器: 边框像素输出固定颜色, 非边框像素输出原始图像数据。边框位置通过图像坐标 image_x/image_y 判断, 宽度和颜色均可通过 parameter 参数灵活配置。该设计不改变HDMI时序、不修改顶层模块、不影响图像原有内容。