# sobel_02_hdmi_sobel 扩展说明

扩展选题: 边缘反色显示

日期: 2026-06-21

# 1. 扩展功能概述

本扩展在原 sobel_02_hdmi_sobel 工程(HDMI固定图片Sobel边缘检测)的基础上, 将Sobel边缘检测结果的显示效果进行反色处理。原工程输出"黑底白边"(无边缘=黑色, 强边缘=白色), 修改后输出"白底黑边"(无边缘=白色, 强边缘=黑色)。Sobel边缘检测的核心算法和流水线完全不变, 仅在HDMI像素输出端增加了反色映射。

# 2. 修改文件清单

| 文件名 | 路径 | 修改类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| hdmi_sobel_display.v | sources_1/new/ | 修改 | 新增反色逻辑, 修改RGB输出映射 |
| top.v | sources_1/new/ | 未修改 | 顶层模块无需改动 |
| rgb_to_gray.v | sources_1/new/ | 未修改 | 灰度转换模块不变 |
| sobel_core.v | sources_1/new/ | 未修改 | Sobel卷积核心不变 |
| image_rom_128x72.v | sources_1/new/ | 未修改 | 图像ROM不变 |

# 3. hdmi_sobel_display.v 详细修改说明

## 3.1 原始代码 (修改前)

原工程将 edge_mem 中读出的 Sobel 边缘值直接输出到 RGB 三个通道:

assign rgb_r = (de_reg_d0 && sobel_done) ? edge_pixel : 8'h00;
assign rgb_g = (de_reg_d0 && sobel_done) ? edge_pixel : 8'h00;
assign rgb_b = (de_reg_d0 && sobel_done) ? edge_pixel : 8'h00;

此时: 强边缘(Sobel响应255)输出白色(255,255,255), 无边缘(Sobel响应0)输出黑色(0,0,0)。即"黑底白边"。

## 3.2 修改后代码 (第111-119行)

新增一个 wire 计算反色值, 然后输出反色后的像素:

// 边缘反色显示
// 映射关系: edge_inv = 255 - edge_pixel
// 原始: 强边缘=255(白), 无边缘=0(黑)  -> 黑底白边
// 反色: 强边缘=0(黑),   无边缘=255(白) -> 白底黑边
wire [7:0] edge_inv;
assign edge_inv = 8'hFF - edge_pixel;
assign rgb_r = (de_reg_d0 && sobel_done) ? edge_inv : 8'h00;
assign rgb_g = (de_reg_d0 && sobel_done) ? edge_inv : 8'h00;
assign rgb_b = (de_reg_d0 && sobel_done) ? edge_inv : 8'h00;

修改内容: 在RGB输出之前增加了 edge_inv 信号, 其值为 255 - edge_pixel。RGB三通道由原来的 edge_pixel 改为输出 edge_inv。

## 3.3 反色映射关系

| Sobel 响应 | edge_pixel (原) | edge_inv (修改后) |
| --- | --- | --- |
| 强边缘 | 255 (白色) | 0 (黑色) |
| 中等边缘 | 128 (灰色) | 127 (灰色) |
| 弱边缘 | 30 (深灰) | 225 (浅灰) |
| 无边缘 | 0 (黑色) | 255 (白色) |

反色公式 edge_inv = 255 - edge_pixel 是一个简单的逐像素取反操作。原来白的地方变黑, 原来黑的地方变白, 中间灰度值也对应反转。

# 4. 数据流分析

1. image_rom_128x72: ROM 输出固定图片 RGB888

2. rgb_to_gray: RGB888 转换为 8bit 灰度

3. sobel_core: Sobel 卷积, 输出边缘强度 edge_data (0~255)

4. edge_mem: 存储一帧完整的边缘结果

5. hdmi_sobel_display (显示阶段): 从 edge_mem 读出 edge_pixel

6. 新增: edge_inv = 255 - edge_pixel (反色处理)

7. RGB输出: 三通道均输出 edge_inv

8. rgb2dvi -> HDMI 显示器: 显示白底黑边的反色边缘图

# 5. 验收标准对照

| 验收要求 | 实现情况 |
| --- | --- |
| 原黑底白边变成白底黑边 | edge_inv = 255 - edge_pixel, 强边缘输出0(黑), 无边缘输出255(白) |
| Sobel边缘仍能正确显示 | 仅修改RGB输出映射, Sobel算法和流水线完全未动 |
| 修改范围: hdmi_sobel_display.v | 仅修改此文件, 其余文件零改动 |

# 6. 总结

本次扩展仅修改了 hdmi_sobel_display.v 一个文件, 新增代码约6行(含注释)。核心实现是一个组合逻辑减法器: edge_inv = 8'hFF - edge_pixel, 然后将 RGB 三通道的输出源从 edge_pixel 改为 edge_inv。修改不增加额外的时钟周期、不改变状态机、不引入新的存储资源, 对时序和资源占用无任何影响。