sobel_03_uart_hdmi 扩展说明

扩展选题: 添加图像边框

日期: 2026-06-21

1. 扩展功能概述

本扩展在原 sobel_03_uart_hdmi 工程(UART串口传图 + HDMI显示)的基础上, 为HDMI显示的图像添加了边框效果。实现方式是: 将图像缩放倍数从 10x10 缩小为 8x8, 使 128x72 的图像(1024x576屏幕像素)不再铺满 1280x720 的屏幕, 留出四周空白边距; 然后将空白区域填充为红色背景(0xFF, 0x00, 0x00), 同时通过水平偏移128像素、垂直偏移72像素将图像居中显示。最终效果为: 图像居中, 四周有红色边框围绕。串口输入的图像在边框内正常显示, 图像内容不受破坏。

2. 修改文件清单

| 文件名 | 路径 | 修改类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| hdmi_bram_display.v | sources_1/new/ | 修改 | 修改缩放参数、新增位置偏移和背景色、修改坐标映射和RGB输出 |
| top.v | sources_1/new/ | 未修改 | 顶层模块无需改动 |
| hdmi_pl_top.v | sources_1/new/ | 未修改 | PL顶层模块无需改动 |

3. hdmi_bram_display.v 详细修改说明

3.1 修改一: 缩放参数改为可配置 (第32-33行)

原代码:

localparam SCALE_X = H_ACTIVE / IMG_WIDTH;  // 1280/128 = 10
localparam SCALE_Y = V_ACTIVE / IMG_HEIGHT;  // 720/72  = 10

修改后代码:

parameter integer SCALE_X = 8;  // horizontal scale (1~10)
parameter integer SCALE_Y = 8;  // vertical scale (1~10)

变化: 从 localparam(不可覆盖)改为 parameter integer(可被上层覆盖), 默认值从 10 改为 8。图像从 1280x720(铺满)缩小为 1024x576(留出边距), 为边框效果提供空间。

3.2 修改二: 新增图像偏移参数 (第36-37行)

parameter [11:0] OFFSET_X = 12'd128;  // (1280-1024)/2 = 128
parameter [11:0] OFFSET_Y = 12'd72;   // (720-576)/2  = 72

OFFSET_X = (屏幕宽度 - 图像宽度) / 2 = (1280 - 128x8) / 2 = 128

OFFSET_Y = (屏幕高度 - 图像高度) / 2 = (720 - 72x8) / 2 = 72

这两个偏移量将缩小的图像精确居中放置在屏幕中央。

3.3 修改三: 新增背景颜色参数 (第40-42行)

parameter [7:0] BG_R = 8'hFF;  
parameter [7:0] BG_G = 8'h00;  
parameter [7:0] BG_B = 8'h00;

红色(RGB 0x30,0x30,0x30)作为边框/背景颜色。这个值远大于原始的0x00(黑色), 在显示器上呈现出明显的红色边框效果。

3.4 修改四: 新增图像区域检测逻辑 (第69-83行)

这是最核心的修改, 用有符号运算重新实现了坐标映射, 精确判断当前扫描像素是否在图像区域内:

wire signed [12:0] shifted_x;
wire signed [12:0] shifted_y;
wire img_region;

assign shifted_x  = {1'b0, active_x} - {1'b0, OFFSET_X};
assign shifted_y  = {1'b0, active_y} - {1'b0, OFFSET_Y};
assign img_region = (shifted_x >= 13'd0) &&
                    (shifted_x <  (IMG_WIDTH  * SCALE_X)) &&
                    (shifted_y >= 13'd0) &&
                    (shifted_y <  (IMG_HEIGHT * SCALE_Y));

assign image_x = img_region ? (shifted_x[11:0] / SCALE_X) : 7'd0;
assign image_y = img_region ? (shifted_y[11:0] / SCALE_Y) : 7'd0;

原理: 将 active_x 减去 OFFSET_X得到 shifted_x。若 shifted_x 在 [0, IMG_WIDTH*SCALE_X) 即 [0, 1024) 范围内, 且 shifted_y 在 [0, IMG_HEIGHT*SCALE_Y) 即 [0, 576) 范围内, 则 img_region=1(图像区域)。否则为边框/背景区域。使用有符号运算避免 active_x < OFFSET_X 时的下溢问题。

原始代码(对比):

assign image_x = active_x / SCALE_X;
assign image_y = active_y / SCALE_Y;

3.5 修改五: RGB输出增加区域选择 (第100-104行)

原代码:

assign rgb_r = de_reg_d1 ? pixel_reg[23:16] : 8'h00;
assign rgb_g = de_reg_d1 ? pixel_reg[15:8]  : 8'h00;
assign rgb_b = de_reg_d1 ? pixel_reg[7:0]   : 8'h00;

修改后代码:

// Inside shifted image region -> BRAM pixel; outside -> background color
assign rgb_r = de_reg_d1 ? (img_region ? pixel_reg[23:16] : BG_R) : 8'h00;
assign rgb_g = de_reg_d1 ? (img_region ? pixel_reg[15:8]  : BG_G) : 8'h00;
assign rgb_b = de_reg_d1 ? (img_region ? pixel_reg[7:0]   : BG_B) : 8'h00;

新增了 img_region 条件判断: 在图像区域内输出BRAM像素数据, 在区域外(边框区域)输出背景色 BG_R/G/B。

4. 屏幕布局示意图

+------------------ 1280 ------------------+
|  红色边框 (128px)                      |
|  +------------ 1024 ------------+       |
|  |                             |       |
|  |  图像区域 (128x72 -> 8x)     |       |
|  |  BRAM像素数据正常显示        |  720  |
|  |                             |       |
|  +-----------------------------+       |
|  红色边框 (128px)                    |
+----------------------------------------+
      边框宽128px            边框宽128px

布局参数:

屏幕分辨率: 1280 x 720

图像缩放: 8x (128x8=1024, 72x8=576)

水平边框宽度: (1280-1024)/2 = 128 像素 (左右各128)

垂直边框宽度: (720-576)/2 = 72 像素 (上下各72)

边框总宽度约为 128~72 像素, 在显示器上清晰可见

5. 修改前后对比

| 项目 | 修改前 | 修改后 |
| --- | --- | --- |
| 缩放倍数 | 10x10 | 8x8 |
| 图像尺寸(屏幕) | 1280x720(铺满) | 1024x576(居中) |
| 位置偏移 | 无(左上角对齐) | OFFSET_X=128, OFFSET_Y=72 |
| 非图像区域 | 无(图像铺满) | 红色背景(0x30,0x30,0x30) |
| 坐标计算 | 直接除法 | 有符号算术 + img_region检测 |
| RGB输出 | pixel_reg直接输出 | img_region选择: pixel或BG |

6. 验收标准对照

| 验收要求 | 实现情况 |
| --- | --- |
| HDMI图像周围出现单色边框 | 四周红色边框(RGB 0xFF,0x00,0x00), 宽128px(H)和72px(V) |
| 图像内容不被破坏 | 图像区域内部完整显示BRAM原始数据, 边框不影响内容 |
| 修改范围: hdmi_bram_display.v | 仅修改此文件, 其余文件零改动 |

7. 总结

本次扩展仅修改了 hdmi_bram_display.v 一个文件, 新增约25行代码。实现思路为: 将缩放倍数从10倍缩小到8倍使图像不再铺满屏幕, 通过OFFSET_X/OFFSET_Y将图像居中, 引入img_region信号区分图像区域和边框区域, 在RGB输出端根据img_region选择显示BRAM图像数据或背景色。SCALE_X/Y、OFFSET_X/Y、BG_R/G/B全部使用parameter定义, 可以在不修改代码主体的情况下灵活调整边框宽度和颜色。该设计不改变HDMI时序、不修改顶层模块、不影响串口传输和BRAM读写流程。