# sobel_04_uart_sobel_hdmi 扩展说明

扩展选题: 边缘反色显示

日期: 2026-06-21

# 1. 扩展功能概述

本扩展在原 sobel_04_uart_sobel_hdmi 工程(PC串口输入图像, PL Sobel边缘检测, HDMI显示)的基础上, 将Sobel边缘检测结果的显示效果进行反色处理。原工程输出"黑底白边"(强边缘=白色, 无边缘=黑色), 修改后输出"白底黑边"(强边缘=黑色, 无边缘=白色)。Sobel边缘检测核心算法和流水线完全不变, 仅在HDMI像素输出端增加了一行减法器实现反色映射。

# 2. 修改文件清单

| 文件名 | 路径 | 修改类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| hdmi_bram_sobel_display.v | sources_1/new/ | 修改 | 新增反色逻辑, 修改RGB输出映射 |
| top.v | sources_1/new/ | 未修改 |  |
| hdmi_pl_top.v | sources_1/new/ | 未修改 |  |
| rgb_to_gray.v | sources_1/new/ | 未修改 |  |
| sobel_core.v | sources_1/new/ | 未修改 |  |
| hdmi_bram_display.v | sources_1/new/ | 未修改 |  |

# 3. hdmi_bram_sobel_display.v 详细修改说明

## 3.1 原始代码 (修改前)

原工程将 edge_mem 中读出的 Sobel 边缘值直接输出到 RGB 三通道:

assign rgb_r = (de_reg_d0 && sobel_done) ? edge_pixel : 8'h00;
assign rgb_g = (de_reg_d0 && sobel_done) ? edge_pixel : 8'h00;
assign rgb_b = (de_reg_d0 && sobel_done) ? edge_pixel : 8'h00;

此时效果: 强边缘(Sobel响应=255)输出白色(255,255,255), 无边缘(Sobel响应=0)输出黑色(0,0,0)。即"黑底白边"。

## 3.2 修改后代码 (第119-125行)

新增一个 wire 信号计算反色值, RGB输出改为使用反色值:

// Edge inverted RGB output
// edge_inv = 255 - edge_pixel: white background, black edges
wire [7:0] edge_inv;
assign edge_inv = 8'hFF - edge_pixel;
assign rgb_r = (de_reg_d0 && sobel_done) ? edge_inv : 8'h00;
assign rgb_g = (de_reg_d0 && sobel_done) ? edge_inv : 8'h00;
assign rgb_b = (de_reg_d0 && sobel_done) ? edge_inv : 8'h00;

核心改动就是新增的一行: assign edge_inv = 8'hFF - edge_pixel; 然后将RGB三通道的输出从 edge_pixel 替换为 edge_inv。

## 3.3 模块头部注释 (第35-36行)

在模块参数定义区增加了功能说明注释:

// --- Edge inverted color display ---
// Mapping: edge_inv = 255 - edge_pixel
// Original: strong edge = 255 (white), no edge = 0 (black) -> 黑底白边
// Inverted: strong edge = 0 (black), no edge = 255 (white) -> 白底黑边

# 4. 反色映射关系

| Sobel响应强度 | 修改前输出(edge_pixel) | 修改后输出(edge_inv) |
| --- | --- | --- |
| 强边缘 | 255 (白色) | 0 (黑色) |
| 中等边缘 | 128 (灰色) | 127 (灰色) |
| 弱边缘 | 30 (深灰) | 225 (浅灰) |
| 无边缘 | 0 (黑色) | 255 (白色) |

公式: edge_inv = 255 - edge_pixel。这是一个逐像素的位取反操作(对8位值而言 ~x + 1 = 256 - x = 255 - x + 1, 实际等价于按位取反), 通过一行组合逻辑减法器实现, 零延时开销。

# 5. 数据流分析

1. PC端通过串口发送图像帧 (UART 115200 baud)

2. PS端接收图像并写入 AXI BRAM (地址 0x40000000)

3. PL端 hdmi_bram_sobel_display 扫描BRAM读取原始RGB图像

4. rgb_to_gray: RGB888 转换为 8位灰度

5. sobel_core: Sobel卷积, 输出边缘强度 edge_data (0~255)

6. edge_mem: 存储一帧完整的边缘检测结果

7. 显示阶段: 从 edge_mem 读出 edge_pixel

8. 新增: edge_inv = 255 - edge_pixel (反色映射)

9. RGB输出: 三通道均输出 edge_inv (白底黑边)

10. rgb2dvi -> HDMI显示器

# 6. 验收标准对照

| 验收要求 | 实现情况 |
| --- | --- |
| 原黑底白边变成白底黑边 | edge_inv = 255 - edge_pixel, 所有像素值全部取反 |
| 摄像头输入后仍能显示边缘 | 仅修改输出映射, Sobel算法和流水线完全未动, 边缘检测功能不变 |
| 修改范围: hdmi_bram_sobel_display.v | 仅修改此文件, 其余6个Verilog文件零改动 |

# 7. 与 sobel_02 扩展的关系

本扩展(sobel_04 边缘反色显示)与 sobel_02 的边缘反色显示扩展实现方式完全一致, 都是新增一行 edge_inv = 8'hFF - edge_pixel 并在RGB输出端替换。区别在于 sobel_02 的输入是固定ROM图片, sobel_04 的输入是PC串口实时传输的摄像头/图片, 但反色逻辑本身完全相同。

# 8. 总结

本次扩展仅修改了 hdmi_bram_sobel_display.v 一个文件, 新增代码约6行(含注释)。核心实现: wire [7:0] edge_inv; assign edge_inv = 8'hFF - edge_pixel;然后将RGB输出源从 edge_pixel 改为 edge_inv。修改是一个纯组合逻辑减法器, 不增加时钟周期、不改变状态机、不引入新存储资源, 对时序和资源占用无任何影响。