# 综合扩展任务1：上位机与输入规格扩展

—— 代码修改说明与设计原理文档

# 一、总体设计方案

1.1 不同尺寸输入图像进入FPGA的方案

本工程采用"上位机统一缩放 + FPGA硬件自适应"的混合方案：上位机将任意分辨率的图片/摄像头帧缩放到目标尺寸（128x72或128x80），再通过UART串口发送给FPGA。FPGA的PS端接收图像帧后根据帧头中的宽高信息自动识别尺寸，写入image_cfg控制字通知PL端。PL端读取image_cfg后动态调整图像高度参数（img_height）和垂直缩放倍数（scale_y），实现同一套硬件逻辑适配两种输入尺寸。

数据流框图：

任意分辨率图片/摄像头
    |
    v
PC上位机 scale_frame_to_target()
    |  fit / stretch / crop
    v
目标尺寸 RGB888 帧 (128x72 或 128x80)
    |
    v
UART串口 --> PS接收 --> 解析帧头(width,height)
    |                       |
    |  active_width 变化?    |
    |  写入 image_cfg 控制字  |
    |                       v
    +--> AXI BRAM 图像区 (0x0000~0xEFFF)
    |
    +--> AXI BRAM 控制字区 (0xF000~0xF00C)
              |
              v
PL端 每帧开始前读取控制字:
  display_mode, threshold, overlay_enable, image_cfg
              |
              v
根据 image_cfg 设置:
  img_height = 72 or 80
  scale_y    = 10 or 9
              |
              v
扫描BRAM图像 --> rgb_to_gray --> sobel_core
              |
              v
HDMI显示: disp_y = active_y / scale_y
          128x72: 1280x720 铺满 (10x10缩放)
          128x80: 1280x720 铺满 (10x9缩放, 纵向压缩)

# 二、上位机代码修改 (host_camera_uart_enhanced)

2.1 修改文件清单

| 文件名 | 新增功能 |
| --- | --- |
| camera_uart_sender.py | 新增SIZE_PRESETS、scale_frame_to_target()、parse_custom_size() |
| camera_uart_gui.py | 新增尺寸预设下拉框、缩放模式选择、图像目录浏览 |

2.2 camera_uart_sender.py 新增代码

(1) SIZE_PRESETS 尺寸预设字典

SIZE_PRESETS = {
    "128x72":  (128, 72),
    "128x80":  (128, 80),
}

定义两种目标输出尺寸。128x80相比128x72多了8行像素，适合展示不同宽高比的显示效果。

(2) scale_frame_to_target() 缩放/裁剪策略

该函数实现了三种缩放模式，将任意分辨率的输入图像变换为目标尺寸：

def scale_frame_to_target(
    frame_bgr: np.ndarray,
    target_w: int,
    target_h: int,
    scale_mode: str = "fit",
) -> np.ndarray:
    """
    Scale/crop a BGR frame to the target dimensions.
    scale_mode:
      - "fit":     letterbox/pillarbox - pad with black to preserve aspect ratio
      - "stretch": simple resize, may distort
      - "crop":    center crop - fill target, discarding edges
    """
    src_h, src_w = frame_bgr.shape[:2]
    if src_w == target_w and src_h == target_h:
        return frame_bgr

    if scale_mode == "stretch":
        return cv2.resize(frame_bgr, (target_w, target_h), ...)

    src_aspect = src_w / src_h
    tgt_aspect = target_w / target_h

    if scale_mode == "crop":
        # 裁剪填充: 先放大到至少覆盖目标尺寸，再中心裁剪
        if src_aspect > tgt_aspect:
            new_h = target_h
            new_w = int(target_h * src_aspect)
        else:
            new_w = target_w
            new_h = int(target_w / src_aspect)
        resized = cv2.resize(frame_bgr, (new_w, new_h), ...)
        x0 = (new_w - target_w) // 2
        y0 = (new_h - target_h) // 2
        return resized[y0:y0+target_h, x0:x0+target_w]

    # "fit" (default): 信箱模式，保持宽高比，黑边填充
    if src_aspect > tgt_aspect:
        new_w = target_w
        new_h = int(target_w / src_aspect)
    else:
        new_h = target_h
        new_w = int(target_h * src_aspect)
    resized = cv2.resize(frame_bgr, (new_w, new_h), ...)
    canvas = np.zeros((target_h, target_w, 3), dtype=np.uint8)
    x0 = (target_w - new_w) // 2
    y0 = (target_h - new_h) // 2
    canvas[y0:y0+new_h, x0:x0+new_w] = resized
    return canvas

(3) parse_custom_size() 自定义尺寸解析

def parse_custom_size(text: str) -> tuple[int, int] | None:
    """Parse 'WxH' string, e.g. '128x72' -> (128, 72)."""
    parts = text.lower().replace(" ", "").split("x")
    if len(parts) != 2: return None
    w, h = int(parts[0]), int(parts[1])
    if w <= 0 or h <= 0: return None
    return w, h

支持用户通过GUI输入自定义尺寸（如"160x90"），由上位机缩放后发送。

2.3 camera_uart_gui.py 新增代码

(1) 新增UI变量 (__init__方法中)

self.size_preset_var   = tk.StringVar(value="128x72")  # 尺寸预设下拉框
self.custom_width_var  = tk.StringVar(value="")       # 自定义宽度输入
self.custom_height_var = tk.StringVar(value="")       # 自定义高度输入
self.scale_mode_var    = tk.StringVar(value="fit")    # 缩放模式

(2) 新增UI控件 (_build_ui方法中)

# Size preset dropdown in Frame settings area
ttk.Label(settings, text="Size").grid(row=0, column=0, ...)
self.size_preset_combo = ttk.Combobox(
    settings, textvariable=self.size_preset_var,
    values=["128x72", "128x80", "custom"], state="readonly")

# Custom width/height entries (enabled when "custom" selected)
ttk.Entry(settings, textvariable=self.custom_width_var, width=6)
ttk.Label(settings, text="x")
ttk.Entry(settings, textvariable=self.custom_height_var, width=6)

# Scale mode combobox
ttk.Combobox(
    settings, textvariable=self.scale_mode_var,
    values=["fit", "stretch", "crop"], state="readonly")

(3) _send_worker中调用scale_frame_to_target

# 在发送每一帧前，将原始帧缩放到目标尺寸
target_w, target_h = self._get_target_size()
scaled_bgr = scale_frame_to_target(
    frame_bgr, target_w, target_h, self.scale_mode_var.get())
frame_rgb = cv2.cvtColor(scaled_bgr, cv2.COLOR_BGR2RGB)
send_frame_by_line(ser, frame_rgb, ...)

2.4 上位机缩放策略说明

| 缩放模式 | GUI选项 | 操作 | 适用场景 |
| --- | --- | --- | --- |
| fit (填充) | fit | 保持宽高比缩放后居中, 空白处填黑(0,0,0) | 16:9摄像头输入, 不变形 |
| stretch (拉伸) | stretch | 直接缩放填满目标, 可能变形 | 图片宽高比接近目标时 |
| crop (裁剪) | crop | 放大后中心裁剪到目标尺寸 | 图片需填满且可接受边缘裁切 |

# 三、PS端代码修改 (main.c)

3.1 修改文件

sobel_05_pc_control_display.sdk/ps_uart_control_bram_app/src/main.c

3.2 关键修改对比

(1) 尺寸宏定义：硬编码 -> 多尺寸支持

修改前：

#define IMG_WIDTH        128U
#define IMG_HEIGHT       72U

修改后：

/* --- Supported image dimensions --- */
#define IMG_WIDTH_72    128U
#define IMG_HEIGHT_72   72U
#define IMG_WIDTH_80    128U
#define IMG_HEIGHT_80   80U

#define IMG_WIDTH_DEFAULT   IMG_WIDTH_72
#define IMG_HEIGHT_DEFAULT  IMG_HEIGHT_72

#define IMG_WIDTH_MAX    128U
#define IMG_HEIGHT_MAX   80U
#define IMG_PIXELS_MAX   (IMG_WIDTH_MAX * IMG_HEIGHT_MAX)  /* 10240 */

定义了两种尺寸的常量，以及最大尺寸（用于内存分配边界检查）。

(2) 控制字地址：0x9000 -> 0xF000

修改原因：128x72的图像仅需128*72*4=36,864字节，但128x80需40,960字节。
将控制字从0x9000移到0xF000，为更大图像留出0x0000~0xEFFF（61,440字节）的空间。

修改前：

#define CTRL_MODE_ADDR      (FRAMEBUFFER_BASEADDR + 0x9000U)
#define CTRL_THRESHOLD_ADDR (FRAMEBUFFER_BASEADDR + 0x9004U)
#define CTRL_OVERLAY_ADDR   (FRAMEBUFFER_BASEADDR + 0x9008U)

修改后：

/* --- Control word addresses (moved to 0xF000) --- */
#define CTRL_MODE_ADDR      (FRAMEBUFFER_BASEADDR + 0xF000U)
#define CTRL_THRESHOLD_ADDR (FRAMEBUFFER_BASEADDR + 0xF004U)
#define CTRL_OVERLAY_ADDR   (FRAMEBUFFER_BASEADDR + 0xF008U)
#define CTRL_IMAGE_CFG_ADDR (FRAMEBUFFER_BASEADDR + 0xF00CU)  // NEW

/* image_cfg values */
#define IMAGE_CFG_128x72  0U
#define IMAGE_CFG_128x80  1U

(3) 动态尺寸状态变量

/* Current active image dimensions */
static u16 active_width  = IMG_WIDTH_DEFAULT;
static u16 active_height = IMG_HEIGHT_DEFAULT;

用变量代替宏常量，尺寸可以在运行时通过接收到的帧头信息动态切换。

(4) 帧接收函数：尺寸校验改为多尺寸兼容

修改前：只接受128x72

if ((width != IMG_WIDTH) || (height != IMG_HEIGHT) || ...) {
    return -1;  // 拒绝所有非128x72的帧
}

修改后：接受128x72和128x80

/* Validate image dimensions */
if (width == IMG_WIDTH_72 && height == IMG_HEIGHT_72) {
    /* 128x72 - OK */
} else if (width == IMG_WIDTH_80 && height == IMG_HEIGHT_80) {
    /* 128x80 - OK */
} else if (width > IMG_WIDTH_MAX || height > IMG_HEIGHT_MAX) {
    return -1;  /* too large */
} else {
    return -1;  /* unsupported */
}

/* Update active dimensions and notify PL */
if (width != active_width || height != active_height) {
    active_width  = width;
    active_height = height;
    control_write_image_cfg();  // write image_cfg to BRAM
}

(5) framebuffer像素写入：用active_width代替宏

static void framebuffer_write_pixel(u32 x, u32 y, u8 r, u8 g, u8 b)
{
    u32 offset = ((y * active_width) + x) << 2;  // <-- active_width
    ...
}

(6) 控制字回显增加尺寸信息

static void control_print_state(void)
{
    xil_printf("ctrl: mode=%d thresh=%d overlay=%d size=%s\r\n",
               display_mode, threshold_value, overlay_enable,
               image_cfg_name(get_image_cfg(active_width, active_height)));
}

# 四、PL端代码修改 (hdmi_bram_sobel_display.v + sobel_core.v)

4.1 修改文件清单

| 文件名 | 修改内容 | 新增行数 |
| --- | --- | --- |
| hdmi_bram_sobel_display.v | 动态图像尺寸支持：img_height/scale_y寄存器、IMAGECFG控制字、坐标映射修改、mem扩容、scan FSM扩展 | ~80行 |
| sobel_core.v | 新增img_height输入端口，运行时可切换高度 | ~10行 |
| top.v / hdmi_pl_top.v / rgb_to_gray.v | 未修改 | 0 |

4.2 BRAM地址布局

修改前（原sobel_05）：

0x0000 +---------------------------+
       | 图像缓冲区 (128x72)         |
       | 128*72*4 = 36,864 bytes    |
       | 地址: 0x0000 ~ 0x8FFF      |
0x9000 +---------------------------+
       | display_mode   (0x9000)    |
       | threshold      (0x9004)    |
       | overlay_enable (0x9008)    |
0xFFFF +---------------------------+

修改后（综合扩展任务1）：

0x0000 +---------------------------+
       | 图像缓冲区 (最大128x80)      |
       | 128*80*4 = 40,960 bytes    |
       | 地址: 0x0000 ~ 0x9FFF      |
..... |                           |
       | (0xA000 ~ 0xEFFF: 预留)    |
0xF000 +---------------------------+
       | display_mode   (0xF000)    |
       | threshold      (0xF004)    |
       | overlay_enable (0xF008)    |
       | image_cfg      (0xF00C)    |  <-- 新增
0xFFFF +---------------------------+

关键设计决策：控制字从0x9000移动到0xF000，为图像缓冲区腾出0x0000~0xEFFF（60KB）空间，足够容纳128x80=10,240像素（40,960字节）。新增image_cfg位于0xF00C。

4.3 核心PL修改明细

(1) 图像尺寸参数改为双尺寸 + 运行时变量

修改前：

localparam IMG_HEIGHT = 72;
localparam SCALE_Y = V_ACTIVE / IMG_HEIGHT;  // 720/72 = 10

修改后：

localparam IMG_HEIGHT_72 = 7'd72;
localparam IMG_HEIGHT_80 = 7'd80;
localparam IMG_PIXELS_MAX = 10240;  // 128*80

// Runtime image dimensions (driven by image_cfg)
reg [6:0] img_height;   // 72 or 80
reg [3:0] scale_y;      // 10 or 9

(2) 新增 image_cfg 控制字地址和常量

localparam CTRL_IMAGE_CFG_ADDR = 32'h0000_F00C;
localparam IMAGE_CFG_128x72 = 2'd0;   // image_cfg = 0
localparam IMAGE_CFG_128x80 = 2'd1;   // image_cfg = 1

(3) 扫描状态机增加 CTL_IMG 状态（5个新状态）

修改前：SCAN_IDLE -> CTL_MODE_REQ/W1/W2 -> CTL_THR_REQ/W1/W2 -> CTL_OVL_REQ/W1/W2 -> SCAN_RUN -> SCAN_WAIT

修改后：... -> CTL_OVL_W2 -> CTL_IMG_REQ/W1/W2 -> SCAN_RUN -> SCAN_WAIT

新增的状态机阶段会在每帧开始前从BRAM地址0xF00C读取image_cfg值。

(4) image_cfg解析逻辑

SCAN_CTRL_IMG_WAIT2: begin
    image_cfg <= bram_dout[1:0];
    // Set runtime image dimensions based on image_cfg
    if (bram_dout[1:0] == IMAGE_CFG_128x80) begin
        img_height <= IMG_HEIGHT_80;   // 80
        scale_y    <= 4'd9;           // 720/80 = 9
    end else begin
        img_height <= IMG_HEIGHT_72;   // 72 (default)
        scale_y    <= 4'd10;          // 720/72 = 10
    end
    scan_state <= SCAN_RUN;
    scan_frame_start <= 1'b1;
end

(5) HDMI坐标映射：scale_y从常量改为变量

修改前：

assign disp_y = active_y / SCALE_Y;  // SCALE_Y = 10 (固定)

修改后：

assign disp_y = active_y / scale_y;  // scale_y = 10 or 9 (运行时)

当scale_y=10时，active_y 0~719映射到disp_y 0~71（128x72模式下72行填满720行屏幕）。
当scale_y=9时，active_y 0~719映射到disp_y 0~79（128x80模式下80行填满720行屏幕）。
两种模式都填满1280x720的HDMI屏幕，区别是128x80模式下纵向被压缩（10:9而非10:10）。

(6) scan_last判断：动态比较 img_height

修改前：

assign scan_last = (scan_x == 7'd127) && (scan_y == IMG_HEIGHT - 1);

修改后：

assign scan_last = (scan_x == 7'd127) && (scan_y == img_height - 1);

当img_height=72时scan_y扫描0~71，当img_height=80时scan_y扫描0~79。这个信号决定scan FSM何时从SCAN_RUN切换到SCAN_WAIT。

(7) rgb_mem和edge_mem扩容到10240

修改前：

(* ram_style = "block" *) reg [7:0] edge_mem [0:9215];  // 128*72=9216

修改后：

localparam IMG_PIXELS_MAX = 10240;  // 128*80
(* ram_style = "block" *) reg [23:0] rgb_mem  [0:IMG_PIXELS_MAX-1];
(* ram_style = "block" *) reg [7:0]  edge_mem [0:IMG_PIXELS_MAX-1];

新增rgb_mem（存储原始RGB，用于overlay模式），两个mem都按最大像素数10240分配。

(8) sobel_core新增img_height端口

修改前：

module sobel_core #(parameter WIDTH=128, HEIGHT=72) (gray_valid, gray, ...);

修改后：

module sobel_core #(parameter WIDTH=128, HEIGHT=80) (
    input [6:0] img_height,  // NEW: runtime height (72 or 80)
    gray_valid, gray, ...
);

sobel_core内部用img_height控制flush逻辑和frame_done判断：

if (flush_y == img_height - 2) begin ... end
if ((gray_x == WIDTH-1) && (gray_y == img_height-1)) ...

# 五、BRAM地址计算详解

5.1 图像像素地址计算

PS端写入 (framebuffer_write_pixel)：

offset = ((y * active_width) + x) << 2;
// 128x72时: y*128 + x, 每个像素占4字节(0x00RRGGBB)
// 128x80时: y*128 + x, 同上
// 最大offset: 127*128 + 127 = 16,383 words
// 最大字节地址: 16383 * 4 = 65,532 = 0xFFFC (仍在0xFFFF范围内)

PL端读取: bram_addr = {16'd0, image_word_addr, 2'b00}，其中image_word_addr = image_y * 128 + image_x。

PL端扫描顺序: SCAN_RUN状态下逐行逐列扫描128*img_height个像素，BRAM地址 = {scan_y, 7'b0} + {scan_x, 2'b00} = (scan_y * 128 + scan_x) << 2。

5.2 控制字地址对照表

| 控制字 | 原地址(PS/PL) | 新地址(PS/PL) | 宽度 |
| --- | --- | --- | --- |
| display_mode | 0x40009000 | 0x4000F000 | 32bit |
| threshold | 0x40009004 | 0x4000F004 | 32bit |
| overlay_enable | 0x40009008 | 0x4000F008 | 32bit |
| image_cfg | N/A (不存在) | 0x4000F00C | 32bit |
| 图像缓冲区 | 0x40000000~0x40008FFF | 0x40000000~0x4000EFFF | 60KB |

5.3 关键计算公式汇总

| 公式 | 128x72时 | 128x80时 |
| --- | --- | --- |
| SCALE_X = 1280/128 | 10 | 10 (不变) |
| SCALE_Y = 720/img_height | 720/72 = 10 | 720/80 = 9 |
| disp_addr = disp_y*128 + disp_x | y*128 + x (y=0~71) | y*128 + x (y=0~79) |
| scan_last触发条件 | x==127 && y==71 | x==127 && y==79 |
| 像素总数 | 9,216 | 10,240 |
| 图像占用BRAM字节 | 36,864 (0x9000) | 40,960 (0xA000) |

# 六、仿真验证

6.1 仿真模型

display_control_model.v对hdmi_bram_sobel_display.v的核心控制逻辑进行行为级抽象，包含image_cfg解析、img_height/scale_y动态计算、坐标映射、灰度转换、阈值二值化、四种显示模式选择和彩色边缘叠加。display_control_model_tb.v包含12个自动化验证用例。

6.2 仿真运行命令

cd sim
iverilog -g2012 -o display_control_model_tb.vvp display_control_model.v display_control_model_tb.v
vvp display_control_model_tb.vvp

6.3 仿真验证项

| 验证功能 | 对应测试用例 |
| --- | --- |
| image_cfg尺寸切换 | Test 1-2: 72<->80切换, img_height/scale_y跟随变化 |
| 像素坐标映射 | Test 3-4: 两种尺寸下disp_x/disp_y正确计算 |
| 四种显示模式 | Test 5-7,10: original/gray/edge/overlay RGB输出 |
| 阈值控制与临界 | Test 7-9: edge>=threshold行为, 阈值边界 |
| 叠加开关 | Test 10-11: overlay_enable和MODE_OVERLAY组合逻辑 |
| 128x80全链路 | Test 12: 128x80灰度模式完整验证 |
| 全部通过 | ALL 12 TESTS PASSED |

# 七、修改文件汇总

| 领域 | 文件 | 修改行数 | 核心改动 |
| --- | --- | --- | --- |
| PC | camera_uart_sender.py | +60行 | SIZE_PRESETS, scale_frame_to_target() parse_custom_size() |
| PC | camera_uart_gui.py | +50行 | 尺寸预设UI, 缩放模式选择 图像目录浏览 |
| PS | main.c | +100行 | 多尺寸支持, 控制字地址移至0xF000 image_cfg写入, 动态fw_pixel写入 |
| PL | hdmi_bram_sobel_display.v | +80行 | image_cfg读取, img_height/scale_y动态 mem扩容10240, scan FSM扩展 |
| PL | sobel_core.v | +10行 | img_height输入端口 |
| PL | display_control_model.v | 新文件 | 控制逻辑行为模型 (仿真用) |
| PL | display_control_model_tb.v | 新文件 | 12个自动化验证用例 |

八、关键设计原理总结

本综合扩展任务1的核心设计思想是：上位机端统一缩放 + FPGA端自适应。上位机通过scale_frame_to_target()将输入源缩放为128x72或128x80后通过串口发送，PS端接收到帧后自动识别尺寸并写入image_cfg控制字，PL端在每帧开始时从BRAM读取image_cfg，动态设置img_height和scale_y。这种方案的优点是上位机处理的复杂度集中在缩放算法（fit/stretch/crop三种策略），FPGA硬件只需根据一个控制字切换两个预定义的参数组合，不需要运行时动态重配置整个流水线。所有BRAM地址计算、显示缩放和扫描状态都基于img_height/scale_y两个运行时变量，两种尺寸共用同一套逻辑，资源开销仅增加了额外的内存空间和几个多路选择器。